Kako podesiti N1MM Logger za rad u NBGD

N1MM Logger je poznati besplatni program za beleženje veza u takmičenjima. Počev od verzije 10.3.4 u programu je omogućeno da sam korisnik definiše sebi neki specifični kontest koji nije obuhvaćen spiskom podržanih takmičenja.

Pre početka, proverite verziju vašeg N1MM i po potrebi uradite update. Za rad u NBGD potrebno je skinuti zip arhivu u kojoj se nalaze tri datotetke.

 

Arhivu raspakujte i prekopirajte fajl  NBGD.SEC i  NBGD Call History. TXT File u folder gde se nalazi N1MM logger (npr. C:\Program Files\N1MM Logger\ ) a fajl  (NBGD.UDC) u folder UserDefinedContests unutar N1MM Logger foldera (npr: C:\Program Files\N1MM Logger\UserDefinedContests\ ).

Kada u N1MM Loggeru krenete da otvorite LOG za novo takmičenje, u spisku će se pojaviti i NBGD. Kada odaberete NBGD takmičenje, pre zatvaranja ovog prozora potrebno je još učitati moguće množitelje – poštanske brojeve preko opcije Import Section List. Na osnovu ove liste, program će proveravati poštanske brojeve da li su ispravni. Spisak poštanskih brojeva je u fajlu NBGD.SEC .Pre startovanja je još potrebno upisati o prozoru Sent Exchange 001 21 odnosno poštanski broj u kom se nalazite, da program nebi računao vas broj u obračunu poena.

Kad se podigne program, potrebno je jos izvršiti Import Call History : File+Import+Import Call History. Pa NBGD Call History.

Program je ograničen na 60 minuta po periodu, 30minuta SSB i 30 minuta CW, da nebi u sledećim periodima dojavljivao duple veze zato je pre kontesta jako vazno podesiti časovnik na svom računaru.

Po završetku prvog perioda, je takođe preporučljivo da se uradi Update Call History with

Curent Log., da bi u sledećem periodu isčitavao poštanske brojeve koji su u Call Histry.

Tools+Update Call History with Curent Log

Da bi sve objašnjeno radilo potrebno je i overiti Config+Call History Lookup.